OPENMOWER-TAF-APP

# OpenMower-TAF-App - Änderungsdokumentation -
GPS-Logging-Einstellungen und Backend-Vertrag

Version v0.13 - 2026-07-14

Angleichung der GPS-/RTK-Logging-Vorgaben an die Bedienlogik der Software- und Hardwareeinstellungen. Die App ist umgesetzt; für die vollständige Funktion muss das Backend drei Settings-Felder und die beschriebene Startauflösung bereitstellen.

| Angabe | Wert |
| --- | --- |
| Projektname | OpenMower-TAF-App |
| Dokumentenart | Änderungs- und Implementierungsdokumentation / Backend-Vertrag |
| Thema | GPS-/RTK-Logging: Session-/Persistent-Einstellungen, Startlogik und MQTT-Vertrag |
| Erstellungsdatum / Änderungsdatum | 2026-07-14 |
| Verantwortlich | OpenAI - technische Ausarbeitung für OpenMower-TAF |
| Version / Status | v0.13 / In Prüfung - App umgesetzt, Backend-Erweiterung erforderlich |
| Ablageort | OpenMower-TAF-App/_Dokumentation/; PDF und DOCX zusätzlich als Auslieferungsdateien |
| Referenzen | OpenMower-TAF-App (4).zip; GPS-Logging unter GPS State ohne Legacy v0.12; GPS-State Standardisierung v0.2; Projektdokumentationsregeln 2026-06-18 |

Ergebnis Die Seite GPS State enthält nun einen eigenen Bereich „Logging-Einstellungen“ mit Entwurfslogik, Zurücksetzen, Session-Anwendung, dauerhaftem Speichern und gezieltem Renew. Laufzeitstatus und Konfiguration bleiben getrennt. Bei einem alten Backend verwendet die Starttaste weiterhin den bisherigen expliziten Startbefehl; bei einem erweiterten Backend startet sie mit den aktiven Settings.

# 1. Ausgangslage und Ziel

Die bisherige App zeigte den Laufzeitstatus der GPS-/RTK-Aufzeichnung und konnte Start, Stop oder Abbruch auslösen. Trigger und Modus waren jedoch fest im Startbefehl hinterlegt. Eine Bedienung wie bei den Software- und Hardwareeinstellungen - lokaler Entwurf, Session-Anwendung, persistentes Speichern und Rückmeldung des Backends - war nicht vorhanden.

Ziel der Änderung ist eine möglichst einheitliche Bedienlogik. Die Konfiguration wird über die bereits vorhandenen GPS-State-Settings-Topics verwaltet. Die laufende Aufzeichnung bleibt bewusst auf gps_state/logging/*, damit Konfiguration und Prozesszustand fachlich getrennt sind.

# 2. Bedienkonzept in der App

## 2.1 Trennung von Vorgaben und Laufzeit

| Bereich | Aufgabe | MQTT-Namensraum |
| --- | --- | --- |
| Logging-Einstellungen | Vorgaben für die nächste Aufzeichnung | gps_state/settings/* |
| GPS-/RTK-Aufzeichnung | Aktive oder vorgemerkte Session | gps_state/logging/* |
| Letzte Session | Abschluss-/Abbruchergebnis | gps_state/logging/last/json |

## 2.2 Neue Bedienelemente

Startbedingung: Sofort (ad_hoc), Nächster Mähzyklus (next_cycle) oder Bestimmte Fläche (area_id).

Aufzeichnungszeitraum: Manuell, Bis zum Andocken, Arbeitsstart bis Andocken oder Docking bis Docking.

Zielfläche: nur sichtbar, wenn die Startbedingung area_id gewählt wurde.

Aktiv / Gespeichert / Standard: getrennte Anzeige der wirksamen, persistenten und Default-Werte.

Zurücksetzen: verwirft nur die lokalen Logging-Entwürfe.

Jetzt anwenden: sendet ausschließlich geänderte Logging-Werte an gps_state/settings/set/session/json.

Dauerhaft speichern: sendet ausschließlich geänderte Logging-Werte an gps_state/settings/set/persistent/json.

Einstellungen neu laden: fordert nur gps_state/settings/json neu an und nicht alle GPS-States.

## 2.3 Verhalten bei laufender oder vorgemerkter Session

Wichtige Regel Änderungen an den Logging-Einstellungen gelten erst für eine neue Aufzeichnung. Eine laufende oder bereits vorgemerkte Session behält den beim Start übernommenen Request-Snapshot. Die App zeigt einen entsprechenden Hinweis, sobald während eines aktiven Requests Entwürfe vorhanden sind.

## 2.4 Verhalten ohne Backend-Erweiterung

Die App erkennt die Backend-Unterstützung daran, dass alle drei Felder logging_default_trigger, logging_default_mode und logging_default_area_id in gps_state/settings/json vorhanden sind. Fehlt mindestens ein Feld, bleiben die Auswahlfelder deaktiviert. Die Starttaste sendet dann weiterhin den kompatiblen Befehl mit trigger=ad_hoc und mode=until_docking.

# 3. Umgesetzte App-Änderungen

| Datei | Änderung |
| --- | --- |
| lib/controllers/gps_state_controller.dart | Logging-Setting-Keys und Fallback-Optionen; aktive/persistente/Default-Werte; getrennte Logging-Entwürfe; Session-/Persistent-Publishing; Reset; gezielter Renew; Backend-Erkennung; kompatibler Start-Payload. |
| lib/io/mqtt_connection.dart | Neue Methode requestGpsStateSettings(); requestGpsState() verwendet sie ohne doppelte Fehleranzeige. |
| lib/screens/gps_state.dart | Einklappbarer Editor mit Dropdowns, optionaler Zielfläche, Wertvergleich, Buttons und Hinweisen; Start verwendet buildLoggingStartPayload(). |
| docs/bedienungsanleitung.md | Bedienung, Gültigkeit der Änderungen und empfohlener kompletter Mähzyklus ergänzt. |
| docs/mqtt-schnittstelle.md | Topics, Settings-Schema, Validierung, Startauflösung, Laufzeitstatus und Backend-Anforderungen ergänzt. |

## 3.1 Entwurfs- und Bestätigungslogik

Die Logging-Felder verwenden dieselben draftValues und dirtyKeys wie die übrigen GPS-State-Settings. Beim Senden wird eine Pending-Liste geführt. Eine erfolgreiche Validierung entfernt nur die bestätigten Felder; andere lokale Entwürfe bleiben erhalten. Ein Backend-Refresh überschreibt ebenfalls keine unabhängigen, noch nicht gespeicherten Entwürfe.

## 3.2 Startlogik mit Kompatibilitätsfallback

// Backend unterstützt Logging-Settings:
{
  "command": "start",
  "request_id": "gps-ui-..."
}

// Altes Backend ohne Logging-Settings:
{
  "command": "start",
  "trigger": "ad_hoc",
  "mode": "until_docking",
  "request_id": "gps-ui-..."
}

## 3.3 Diagnoseexport

Der bestehende GPS-State-Snapshot enthält im settings_editor zusätzlich den erkannten Backend-Support, die Anzahl der Logging-Entwürfe und die bestätigten wirksamen Werte. Dadurch kann ein Supportfall nachvollziehen, ob die App bereits den neuen Startpfad verwendet.

# 4. Backend-Vertrag

## 4.1 Erforderliche Topics

| Topic | Richtung | Pflichtverhalten |
| --- | --- | --- |
| gps_state/settings/json | Backend -> App | Retained Settings inklusive Metadaten und drei Logging-Feldern |
| gps_state/settings/set/renew/json | App -> Backend | Settings erneut publizieren |
| gps_state/settings/set/session/json | App -> Backend | Wirksame Werte bis zum Neustart ändern |
| gps_state/settings/set/persistent/json | App -> Backend | Werte dauerhaft speichern und wirksam machen |
| gps_state/settings/validation/json | Backend -> App | Annahme oder Ablehnung der Settings-Änderung |
| gps_state/logging/set/control/json | App -> Backend | Start, Stop oder Cancel |
| gps_state/logging/set/renew/json | App -> Backend | Status und letzte Session erneut publizieren |
| gps_state/logging/status/json | Backend -> App | Retained Live-Status mit Request-Snapshot |
| gps_state/logging/last/json | Backend -> App | Retained letzte Session |
| gps_state/logging/validation/json | Backend -> App | Validierung des Steuerbefehls |

## 4.2 Settings-Payload

{
  "settings": {
    "logging_default_trigger": {
      "value": "next_cycle",
      "session": "next_cycle",
      "persistent": "next_cycle",
      "default": "ad_hoc",
      "type": "enum",
      "options": ["ad_hoc", "next_cycle", "area_id"],
      "label": "Startbedingung",
      "group": "logging",
      "order": 10,
      "session_apply_supported": true
    },
    "logging_default_mode": {
      "value": "from_start_to_docking",
      "session": "from_start_to_docking",
      "persistent": "from_start_to_docking",
      "default": "until_docking",
      "type": "enum",
      "options": ["manual", "until_docking",
                  "from_start_to_docking", "from_docking_to_docking"],
      "label": "Aufzeichnungszeitraum",
      "group": "logging",
      "order": 20,
      "session_apply_supported": true
    },
    "logging_default_area_id": {
      "value": null,
      "session": null,
      "persistent": null,
      "default": null,
      "type": "string",
      "label": "Zielfläche",
      "group": "logging",
      "order": 30,
      "session_apply_supported": true
    }
  }
}

## 4.3 Session- und Persistent-Schreiben

Die App sendet nur geänderte Felder. Beispiel:

Topic: gps_state/settings/set/session/json

{
  "logging_default_trigger": { "value": "next_cycle" },
  "logging_default_mode": { "value": "from_start_to_docking" }
}

Für dauerhaftes Speichern wird derselbe Aufbau an gps_state/settings/set/persistent/json gesendet. Session-Schreiben darf den persistenten Stand nicht verändern. Persistent-Schreiben aktualisiert den gespeicherten und den wirksamen Wert. Nach erfolgreicher Änderung muss das Backend gps_state/settings/json erneut publizieren.

## 4.4 Validierungsregeln

logging_default_trigger akzeptiert ausschließlich ad_hoc, next_cycle und area_id.

logging_default_mode akzeptiert ausschließlich manual, until_docking, from_start_to_docking und from_docking_to_docking.

Bei trigger=area_id muss eine existierende logging_default_area_id gesetzt sein.

Bei anderen Triggern darf logging_default_area_id null sein; ein vorhandener Wert darf ignoriert, aber nicht als aktive Zielfläche gemeldet werden.

Unbekannte Felder oder Typen werden mit valid=false abgelehnt.

Eine laufende oder vorgemerkte Session wird durch Settings-Änderungen nicht verändert.

{
  "valid": true,
  "status": "applied",
  "scope": "session",
  "accepted": [
    "logging_default_trigger",
    "logging_default_mode"
  ],
  "remarks": []
}

## 4.5 Startauflösung und Priorität

Bei command=start ohne explizite Logging-Werte muss das Backend einen unveränderlichen Request-Snapshot aus den zu diesem Zeitpunkt aktiven Werten erzeugen. Für Abwärtskompatibilität sind explizite Werte weiterhin als einmalige Überschreibung zu akzeptieren.

| Priorität | Quelle | Verwendung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Explizite Werte im Startbefehl | Einmalige Überschreibung für diesen Request |
| 2 | Aktive Sessionwerte | Durch set/session/json wirksam |
| 3 | Persistente Werte | Nach Neustart wirksam |
| 4 | Backend-Default | Fallback bei fehlenden oder migrierten Daten |

## 4.6 Laufzeitstatus

{
  "schema": "openmower.gps_state.logging.v2",
  "summary": "Aufzeichnung für den nächsten Mähzyklus vorgemerkt",
  "runtime": {
    "state": "armed",
    "running": false,
    "armed": true,
    "request_active": true,
    "session_id": null,
    "duration_s": 0
  },
  "request": {
    "trigger": "next_cycle",
    "mode": "from_start_to_docking",
    "target_area_id": null
  }
}

# 5. Zustands- und Fehlerverhalten

| Zustand | Bedeutung | App-Aktion |
| --- | --- | --- |
| idle | Keine Anforderung aktiv | Start |
| armed | Anforderung wartet auf Startbedingung | Abbrechen |
| running | Recorder läuft | Stop |
| error / unavailable | Backend oder Recorder meldet Fehler | Fehlertext und Renew |

## 5.1 Steuerbefehle

Start:   { "command": "start", "request_id": "gps-ui-..." }
Stop:    { "command": "stop" }
Cancel:  { "command": "cancel" }
Renew:   {}  -> gps_state/logging/set/renew/json

## 5.2 Fehlerfälle

Settings-Felder fehlen: Editor deaktiviert, Kompatibilitätsstart bleibt verfügbar.

Validierung abgelehnt: Entwürfe bleiben erhalten; die App zeigt die Ablehnung.

Keine Settings-Antwort: Nach acht Sekunden erscheint ein Timeout-Hinweis.

Keine Logging-Rückmeldung: Der Steuerbutton wird nach Timeout wieder freigegeben.

Area-Trigger ohne gültige Fläche: Backend lehnt die Änderung oder den expliziten Start ab.

Settings während running/armed geändert: aktueller Request bleibt unverändert; neuer Wert gilt erst beim nächsten Start.

# 6. MQTT-Testbeispiele

# Settings anfordern
mosquitto_pub -t 'gps_state/settings/set/renew/json' -m '{}'

# Sessionwerte setzen
mosquitto_pub -t 'gps_state/settings/set/session/json'   -m '{"logging_default_trigger":{"value":"next_cycle"},
       "logging_default_mode":{"value":"from_start_to_docking"}}'

# Dauerhaft speichern
mosquitto_pub -t 'gps_state/settings/set/persistent/json'   -m '{"logging_default_trigger":{"value":"next_cycle"},
       "logging_default_mode":{"value":"from_start_to_docking"}}'

# Mit aktiven Settings starten
mosquitto_pub -t 'gps_state/logging/set/control/json'   -m '{"command":"start","request_id":"manual-test-001"}'

# Status neu anfordern
mosquitto_pub -t 'gps_state/logging/set/renew/json' -m '{}'

# Vorgemerkten Request abbrechen
mosquitto_pub -t 'gps_state/logging/set/control/json' -m '{"command":"cancel"}'

# 7. Prüfung und Qualitätssicherung

| Prüfung | Ergebnis | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| Textdiff / Whitespace | Bestanden | git diff --check für alle fünf geänderten Quell-/Markdown-Dateien ohne Ausgabe. |
| Dart-Strukturbalance | Bestanden | Klammern, Strings und Kommentare der drei geänderten Dart-Dateien statisch geprüft. |
| Topic-Vollständigkeit | Bestanden | Settings- und Logging-Topics sowie Publish-/Renew-Methoden statisch geprüft. |
| Kompatibilitätsstart | Bestanden | Neues Backend: command=start; altes Backend: ad_hoc / until_docking. |
| Entwurfsseparation | Bestanden | Logging-Publish filtert ausschließlich loggingSettingKeys; andere Entwürfe bleiben bestehen. |
| Patch-Anwendbarkeit | Bestanden | Patch gegen den unveränderten HEAD-Stand mit git apply --check geprüft. |
| DOCX-Render | Auszuführen | DOCX wird vor Auslieferung vollständig gerendert und visuell geprüft. |
| Flutter analyze/build | Nicht ausführbar | Flutter-/Dart-SDK ist in der Bearbeitungsumgebung nicht installiert. |
| Backend-End-to-End | Offen | Benötigt ROS/MQTT-Backend mit den drei neuen Settings-Feldern. |

# 8. Empfohlene Inbetriebnahme

App in der normalen Flutter-CI mit flutter analyze und mindestens einem Web- oder Android-Build prüfen.

Backend erweitert gps_state/settings/json um die drei Logging-Felder und veröffentlicht das Topic retained.

Session- und Persistent-Schreiben einschließlich Validierung und erneuter Settings-Publikation testen.

Start ohne trigger/mode senden und im Status prüfen, ob der aktive Request-Snapshot korrekt ist.

Während armed und running die Settings ändern und prüfen, dass der aktuelle Request unverändert bleibt.

area_id mit gültiger und ungültiger Flächen-ID prüfen.

Alte App beziehungsweise expliziten Startbefehl weiterhin testen.

Nach Broker- und Backend-Neustart persistenten Wert sowie retained status/last prüfen.

# 9. Änderungshistorie

| Version | Datum | Bearbeiter | Status | Änderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.12 | 2026-07-13 | OpenAI | Umgesetzt | GPS-Logging unter GPS State ohne Legacy wiederhergestellt. |
| v0.13 | 2026-07-14 | OpenAI | In Prüfung | Logging-Vorgaben an Software-/Hardware-Settings angeglichen; Backend-Vertrag ergänzt. |

# 10. Commit-Nachricht

BL_Add GPS logging settings workflow

Date: 2026-07-14

Summary:
- Added a GPS logging settings editor aligned with the software and hardware settings workflow.
- Added draft reset, session apply, persistent save, targeted renew and active/persistent/default value display.
- Start requests now use active backend settings when available and keep the previous explicit command as a compatibility fallback.
- Preserved unrelated GPS setting drafts while logging settings are validated and refreshed.
- Documented the required backend settings, validation, request snapshot and runtime status behavior.

Changed files:
- lib/controllers/gps_state_controller.dart
- lib/io/mqtt_connection.dart
- lib/screens/gps_state.dart
- docs/bedienungsanleitung.md
- docs/mqtt-schnittstelle.md
- _Dokumentation/2026-07-14 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-Logging-Einstellungen und Backend-Vertrag - v0.13.docx
- _Dokumentation/2026-07-14 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-Logging-Einstellungen und Backend-Vertrag - v0.13.pdf
- _Dokumentation/2026-07-14 - OpenMower-TAF-App - Patch - GPS-Logging-Einstellungen und Backend-Vertrag - v0.13.patch
- _Dokumentation/2026-07-14 - OpenMower-TAF-App - Pruefprotokoll - GPS-Logging-Einstellungen und Backend-Vertrag - v0.13.json
- commit_message_gps_logging_settings_v0.13.txt

# 11. Auslieferungscheckliste

| Prüfpunkt | Status | Nachweis |
| --- | --- | --- |
| PDF vorrangig bereitgestellt | Erfüllt | Stabile PDF-Fassung v0.13. |
| Bearbeitbare DOCX bereitgestellt | Erfüllt | Inhalt identisch zur PDF-Fassung. |
| Dateinamen nach Pflichtschema | Erfüllt | Datum - Projekt - Dokumentenart - Thema - Version. |
| Pflichtmetadaten enthalten | Erfüllt | Projekt, Art, Datum, Verantwortlicher, Version, Status, Ablageort und Referenzen. |
| Änderungshistorie enthalten | Erfüllt | v0.12 und v0.13 dokumentiert. |
| Vollständiges Projekt-ZIP | Erfüllt | Root-Ordner OpenMower-TAF-App unverändert. |
| Changed-Files-ZIP | Erfüllt | Geänderte Dateien in Originalstruktur. |
| Patch-Datei | Erfüllt | Textpatch für App-Quellcode und Markdown-Dokumentation. |
| Englische Commit-Nachricht | Erfüllt | BL_-Titel, Datum, Zusammenfassung und Dateiliste. |
| Flutter-Build | Offen | In Ziel-CI nachzuholen. |
| Backend-Implementierung | Offen | Drei Settings-Felder und Request-Snapshot erforderlich. |