OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation

F9P Restart Recovery Anzeige

| Projektname | OpenMower-TAF-App |
| --- | --- |
| Dokumentenart | Aenderungsdokumentation |
| Erstellungsdatum | 2026-07-13 |
| Verantwortlich | OpenAI / technische Ausarbeitung fuer das Projekt |
| Version | v0.11 |
| Status | Entwurf / zur Integration und Laufzeitpruefung |
| Aenderungsdatum | 2026-07-13 |
| Ablageort | _Dokumentation im Projektpaket |
| Referenzen | OpenMower-TAF-ROS - F9P Reset Recovery und Restart-Zeitstempel - v0.1; Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_(3).pdf; OpenMower-TAF-App(4).zip |

# 1. Ziel der Aenderung

Die GPS-State-Seite der App wird an den erweiterten Recovery-Ablauf des u-blox ZED-F9P angepasst. Die Bedienoberflaeche soll nicht mehr nur bestaetigen, dass ein Restart-Befehl gesendet wurde, sondern nachvollziehbar anzeigen, ob der Empfaenger nach dem Reset wieder neue NAV-PVT- und NAV-SAT-Daten liefert. Zusaetzlich wird der letzte abgeschlossene Neustart retained ueber MQTT angezeigt und in den lokalen JSON-Diagnoseexport aufgenommen.

Abnahmekriterium Ein Neustart wird in der App erst als erfolgreich dargestellt, wenn status=success vorliegt und die neue Positions- sowie Satellitenausgabe bestaetigt wurde.

# 2. Ausgangssituation

Die vorhandene App konnte Hot Start, Warm Start und Cold Start ausloesen und die Befehlsvalidierung anzeigen. Der bisherige Status fokussierte jedoch auf requested, sent, rejected oder send_failed. Damit war nicht eindeutig erkennbar, ob der Empfaenger nach UBX-CFG-RST seine Ausgaben vollstaendig wieder aufgenommen hatte. Insbesondere konnten alte Satellitendaten in State2 bis State4 weiterhin sichtbar sein, obwohl sie vom Backend als stale markiert wurden.

Kein eigener retained Bereich fuer den letzten abgeschlossenen Neustart.

Keine sichtbare Recovery-Pruefkette fuer NAV-PVT, NAV-SAT und receiver_restart_confirmed.

Restart-Schaltflaechen konnten nach der ersten Zwischenantwort wieder freigegeben werden.

Stale Messwerte konnten weiterhin wie aktuelle Qualitaetswerte wirken.

# 3. Technische Grundlage aus OpenMower-TAF-ROS

Der ROS-Stand definiert einen pruefbaren Zustandsablauf und zwei retained MQTT-Ausgaben. Der Live-Status wird auf gps_state/restart/status/json bereitgestellt; der letzte abgeschlossene Vorgang wird zusaetzlich auf gps_state/restart/last/json gespeichert.

| Status | Bedeutung in der App | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| resetting | UBX-CFG-RST wird ausgefuehrt. | Orange, laufender Fortschritt |
| waiting_for_receiver | Warten auf neue Empfaengerdaten. | Orange, laufender Fortschritt |
| validating | Neue NAV-PVT-/NAV-SAT-Ausgaben werden geprueft. | Blau, laufender Fortschritt |
| success | Recovery wurde bestaetigt. | Gruen, abgeschlossener Erfolg |
| failed | Watchdog oder technischer Fehler. | Rot, Fehlergrund sichtbar |

Der Restart-Watchdog meldet unter anderem nav_pvt_not_received_after_reset oder nav_sat_not_received_after_reset. Die App uebersetzt diese Codes in verstaendliche Texte und behaelt den technischen Originalwert fuer Diagnosezwecke bei.

# 4. Umgesetzte Aenderungen in der App

## 4.1 MQTT-Anbindung

Neues Topic gps_state/restart/last/json als Konstante aufgenommen.

Topic mit QoS atLeastOnce abonniert und als retained Abschlussstatus verarbeitet.

Eigener Parser parseGpsRestartLast mit Fehlerbehandlung und Weitergabe an den Controller.

Live-Status, letzter Abschlussstatus und Validierung bleiben fachlich getrennte Payloads.

| Topic | Richtung | Verwendung |
| --- | --- | --- |
| gps_state/restart/set/json | App -> MQTT | Hot-, Warm- oder Cold-Start mit reset_mode senden. |
| gps_state/restart/status/json | MQTT -> App | Aktueller Recovery-Zustand. |
| gps_state/restart/last/json | MQTT -> App | Letzter abgeschlossener Neustart mit Zeitstempeln und Prueffeldern. |
| gps_state/restart/validation/json | MQTT -> App | Annahme oder Ablehnung des Befehls. |
| gps_state/restart/set/renew/json | App -> MQTT | Restart-Status erneut anfordern. |

## 4.2 Controller und Zustandsmodell

restartLastPayload und restartLastReceivedAt speichern den retained Abschlussstatus.

restartInProgress erkennt resetting, waiting_for_receiver und validating.

restartControlsDisabled sperrt Startart und Reset-Modus waehrend einer laufenden Recovery.

success wird als positiver Abschluss ausgewertet; failed, error, rejected und send_failed als Fehler.

Der lokale JSON-Diagnoseexport enthaelt zusaetzlich auxiliary.restart_last mit Topic, Empfangszeit und Payload.

bool get restartInProgress {
  final status = restartStatusPayload['status']
      ?.toString().trim().toLowerCase() ?? '';
  return status == 'resetting' ||
      status == 'waiting_for_receiver' ||
      status == 'validating';
}

## 4.3 Bedienoberflaeche F9P-Neustart und Recovery

Der bisherige Abschnitt wurde in die drei fachlichen Bereiche Neustart ausloesen, aktueller Recovery-Ablauf und letzter abgeschlossener Neustart gegliedert. Die Befehlsvalidierung bleibt als eigener, nachrangiger Block erhalten.

| Anzeige | Quelle | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| Gesamtstatus | status | Laufender oder abgeschlossener Recovery-Zustand. |
| Restart-Nummer | restart_sequence | Eindeutige Reihenfolge des Vorgangs. |
| Angefordert / abgeschlossen | requested_at / completed_at | Unix-Zeitstempel werden in lokale Zeit umgerechnet. |
| Dauer | Differenz der Zeitstempel | Anzeige in Millisekunden oder Sekunden. |
| NAV-PVT empfangen | nav_pvt_received | Neue Positionsausgabe nach Reset erkannt. |
| NAV-SAT empfangen | nav_sat_received | Neue Satellitenausgabe nach Reset erkannt. |
| Neustart bestaetigt | receiver_restart_confirmed | Gesamte Recovery erfolgreich abgeschlossen. |
| Ergebnis / Fehlergrund | reason | Uebersetzter Text und technischer Originalcode. |

## 4.4 Recovery-Pruefkette

Restart-Anforderung empfangen

F9P-Reset ausgefuehrt

Neue NAV-PVT-Daten empfangen

Neue NAV-SAT-Daten empfangen

Receiver-Neustart bestaetigt

Erfuellte Schritte werden gruen, fehlgeschlagene Schritte rot und noch ausstehende Schritte neutral dargestellt. Bei laufenden Zustaenden wird ein Fortschrittsindikator eingeblendet.

## 4.5 Behandlung veralteter State2- bis State4-Daten

Die App erkennt einen veralteten Datenstand, wenn stale=true, status=stale oder available=false gemeldet wird. In diesem Fall erscheint oberhalb der Werte ein orangefarbener Hinweis. Alte Messwerte bleiben fuer die Diagnose sichtbar, werden jedoch ausgegraut und nicht mehr als positive aktuelle Qualitaetsaussage hervorgehoben.

Wichtig Eine alte RTK-Fixed-Anzeige oder eine alte Satellitenzahl darf nach einem F9P-Neustart nicht als aktuelle Fahrfreigabe interpretiert werden.

# 5. Bedienablauf

Gewuenschten Reset-Modus auswaehlen. Standard ist controlled_software.

Hot Start, Warm Start oder Cold Start ausloesen.

Befehlsvalidierung und Live-Zustand beobachten.

Auf neue NAV-PVT- und NAV-SAT-Bestaetigungen warten.

Bei success Abschlusszeit, Dauer und Restart-Sequenz pruefen.

Bei failed den uebersetzten Fehlergrund und den technischen Code auswerten.

State2 bis State4 erst wieder als aktuell bewerten, wenn der Stale-Hinweis verschwunden ist.

# 6. Fehlertexte und Benutzeranzeige

| Technischer Wert | Anzeige in der App |
| --- | --- |
| receiver_outputs_restored | Empfaengerausgaben wurden erfolgreich wiederhergestellt. |
| nav_pvt_not_received_after_reset | Nach dem Reset wurden keine neuen Positionsdaten (NAV-PVT) empfangen. |
| nav_sat_not_received_after_reset | Nach dem Reset wurden keine neuen Satellitendaten (NAV-SAT) empfangen. |
| restart_command_rejected | Der Neustartbefehl wurde vom Backend abgelehnt. |
| restart_command_send_failed | Der Neustartbefehl konnte nicht an den Empfaenger gesendet werden. |
| unbekannter Wert | Originalwert wird unveraendert angezeigt. |

# 7. Geaenderte Dateien

lib/controllers/gps_state_controller.dart

lib/io/mqtt_connection.dart

lib/screens/gps_state.dart

docs/bedienungsanleitung.md

docs/mqtt-schnittstelle.md

_Dokumentation/2026-07-13 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - F9P Restart Recovery Anzeige - v0.11.docx

_Dokumentation/2026-07-13 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - F9P Restart Recovery Anzeige - v0.11.pdf

_Dokumentation/2026-07-13 - OpenMower-TAF-App - Patch - F9P Restart Recovery Anzeige - v0.11.patch

commit_message_f9p_restart_recovery_ui_v0.11.txt

# 8. Pruefung und Qualitaetssicherung

Originale Projekt- und ZIP-Root-Struktur OpenMower-TAF-App beibehalten.

git diff --check fuer alle geaenderten Text- und Quellcodedateien ohne Befund ausgefuehrt.

Dart-Klammer- und Strukturpruefung fuer die drei geaenderten Dart-Dateien ohne Befund ausgefuehrt.

MQTT-Konstante, Parser, Switch-Verarbeitung und Subscription fuer restart/last konsistent geprueft.

Dokumentation als DOCX erstellt, gerendert und seitenweise visuell geprueft; PDF aus demselben Stand erzeugt.

Einschraenkung In der Bearbeitungsumgebung war kein Flutter-/Dart-SDK installiert. Ein vollstaendiger flutter analyze, Widget-Test und Zielsystem-Build konnten daher nicht ausgefuehrt werden und sind vor Produktiveinsatz nachzuholen.

# 9. Empfohlene Laufzeitpruefung auf dem Zielsystem

| Testfall | Erwartetes Ergebnis |
| --- | --- |
| Hot Start | Zustandsfolge bis success; NAV-PVT und NAV-SAT werden neu bestaetigt. |
| Warm Start | Wie Hot Start, mit korrekter Startart und neuer restart_sequence. |
| Cold Start | Laengere Recovery moeglich; Abschluss erst nach beiden neuen Datentypen. |
| NAV-PVT fehlt | Nach ca. 15 Sekunden failed mit nav_pvt_not_received_after_reset. |
| NAV-SAT fehlt | Nach ca. 15 Sekunden failed mit nav_sat_not_received_after_reset. |
| App neu verbinden | gps_state/restart/last/json erscheint retained als letzter Abschluss. |
| State2-4 stale | Warnhinweis sichtbar; alte Werte ausgegraut; keine positive aktuelle Hervorhebung. |
| Zweiter Restart waehrend Recovery | Starttasten und Reset-Modus bleiben gesperrt. |

# 10. Commit-Nachricht

Die vollstaendige englische Commit-Nachricht wird als commit_message_f9p_restart_recovery_ui_v0.11.txt direkt mit dem Codepaket ausgeliefert.

| Titel | Datum | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| BL_Add F9P restart recovery status UI | 2026-07-13 | Retained Last-Status, Recovery-Pruefkette, Zeitstempel, Stale-Kennzeichnung und Dokumentation. |

# 11. Aenderungshistorie

| Version | Datum | Bearbeiter | Status | Aenderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.11 | 2026-07-13 | OpenAI | Entwurf | F9P Restart Recovery Anzeige, retained letzter Neustart und Stale-Kennzeichnung integriert. |